|  |  | Общество с ограниченной ответственностью «Центр Комплексных Изысканий» |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Регистрационный номер в реестре членов: 1157456007510, дата рег. в реестре: 22.10.2019 г. АС «Инженерная подготовка нефтегазовых комплексов» СРО-И-032-22122011, https://iz-geo74.ru/ |  |  |
| Заказчик – ПАО «Гайский ГОК» |  |  |  |
| ПАО «Гайский ГОК». Отработка Белозерского золоторудного месторождения открытым способом |  |  |  |
| РФ, Оренбургская область, МО Кваркенский район |  |  |  |
| ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ |  |  |  |
| Технический отчет об инженерно-гидрометеорологических изысканиях |  |  |  |
| ЦКИ-190624-2024-ИГМИ |  |  |  |
| Том 4 |  |  |  |

| Изм. | № док. | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  | Общество с ограниченной ответственностью «Центр Комплексных Изысканий» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Регистрационный номер в реестре членов: 1157456007510, дата рег. в реестре: 22.10.2019 г. АС «Инженерная подготовка нефтегазовых комплексов» СРО-И-032-22122011, https://iz-geo74.ru/ |  |  |  |  |
| Заказчик – ПАО «Гайский ГОК» |  |  |  |  |  |
| ПАО «Гайский ГОК». Отработка Белозерского золоторудного месторождения открытым способом |  |  |  |  |  |
| РФ, Оренбургская область, МО Кваркенский район |  |  |  |  |  |
| ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ |  |  |  |  |  |
| Технический отчет об инженерно-гидрометеорологических изысканиях |  |  |  |  |  |
| ЦКИ-190624-2024-ИГМИ |  |  |  |  |  |
| Том 4 |  |  |  |  |  |
| Коммерческий директор ООО «ЦКИ» |  |  |  | Н.Д. Вилкул |  |

| Изм. | № док. | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |

Содержание тома

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| ЦКИ-190624-2024-ИГМИ-С | Содержание тома | с.2 |
| ЦКИ-190624-2024-СД | Состав технической документации | с.3 |
| ЦКИ-190624-2024-ИГМИ-Т | Текстовая часть | с.4 |
| ЦКИ-190624-2024-ИГМИ-Г | Графическая часть Лист 1 – Обзорная схема района работ | с.95 |
|  | Лист 2 – Схема гидрографической сети района работ | с.96 |
|  | Лист 3 – Схема гидрометеорологической изученности | с.97 |
|  | Лист 4 – Схема водосбора участка изысканий | с.98 |
|  | Лист 5 – Схема расположения проектируемого трубопровода | с.99 |

Состав технической документации

| Номер тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # ЦКИ-190624-2024-ИГДИ | # Технический отчет об инженерно-геодезических изысканиях |  |
| # 2 | # ЦКИ-190624-2024-ИГИ | # Технический отчет об инженерно-геологических изысканиях |  |
| # 3 | # ЦКИ-190624-2024-ИЭИ | # Технический отчет об инженерно-экологических изысканиях |  |
| # 4 | # ЦКИ-190624-2024-ИГМИ | # Технический отчет об инженерно-гидрометеорологических изысканиях |  |

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Введение	2

2.	Гидрометеорологическая изученность района работ	5

3.	Краткая физико-географическая характеристика района работ	7

4.	Состав, объем и методы производства изыскательских работ	8

5.	Результаты инженерно-гидрометеорологических изысканий	10

5.1.	Климатическая характеристика района работ	10

5.1.1.	Суммарная солнечная радиация	11

5.1.2.	Температура воздуха	12

5.1.3.	Температура почвы	13

5.1.4.	Осадки	13

5.1.5.	Атмосферные явления	14

5.1.6.	Снежный покров	14

5.1.7.	Влажность воздуха	15

5.1.8.	Ветер	16

5.1.9.	Опасные гидрометеорологические явления и климатическое районирование местности	17

5.1.10.	Расчет суточного максимума осадков	18

5.2.	Гидрологическая характеристика водных объектов	20

5.3.	Оценка воздействия водных объектов	23

5.4.	Водосбор осадков и паводковых вод	23

5.5.	Гидрологические расчеты	24

5.5.1.	Максимальные расходы воды весеннего половодья	24

5.5.2.	Максимальный расход воды дождевых паводков	25

5.5.3.	Гидравлический расчет канав	26

5.6.	Зоны особого режима	27

6.	Сведения по контролю качества и приемке работ	28

7.	Заключение	29

8.	Используемые документы и материалы	31

Приложение А. Техническое задание	33

Приложение Б. Программа изысканий	45

Приложение В. Выписка из реестра СРО	76

Приложение Г. Сведения от организаций	78

Приложение Г.1. Сведения от ФГБУ «Приволжское УГМС»	78

Приложение Г.2. Сведения от ФГБУ «Приволжское УГМС»	82

Приложение Д. Перечень и критерии опасных гидрометеорологических явлений	84

Приложение Е. Акт контроля и приемки работ	87

Приложение Ж. Фотоматериалы	88

- Введение

Инженерно-гидрометеорологические изыскания на объекте: «ПАО «Гайский ГОК». Отработка Белозерского золоторудного месторождения открытым способом», выполнены в июне-июле 2024 года отделом инженерных изысканий ООО «ЦКИ» на основании договора №10062024/ИИ от 19.06.2024 г., заключенного между ООО «ЦКИ» и ПАО «Гайский ГОК».

Местоположение площадки изысканий в административном отношении:

РФ, Оренбургская область, МО Кваркенский район, вблизи п. Белоозерный.

Заказчик:

ПАО «Гайский ГОК»

Адрес: 462633, Россия, Оренбургская область, г. Гай, ул. Промышленная,1.

Телефон: 8 (35362) 2-20-30.

Проектировщик:

ОАО «Уралмеханобр»

Адрес: 620063, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, 87.

Телефон: 8 (343) 344-27-42. Факс: 8 (343) 344-27-42 доб. 2255.

E-mail: umbr@umbr.ru.

Изыскательская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Центр комплексных изысканий».

Юридический адрес: 455023, Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. Металлургов, д.7, оф. 25.

Почтовый адрес: 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. Ленина, д.32, а/я 23.

ИНН/КПП 7456027876 / 745601001

Телефон 8(919)309-09-58

Директор ООО «ЦКИ» – Вилкул Олеся Идгаровна (рег. номер в национальном реестре специалистов – И-101151).

Коммерческий директор ООО «ЦКИ» – Вилкул Никита Дмитриевич (рег. номер в реестре специалистов – ПИ-132852 от 13.07.2021 г.).

Регистрационный номер в реестре членов: 1157456007510, дата регистрации в реестре: 22.10.2019 г. Саморегулируемая организация: АС «Инженерная подготовка нефтегазовых комплексов» СРО-И-032-22122011.

Основание для проведения изысканий:

Договор №10062024/ИИ от 19.06.2024 г.

Техническое задание и программа инженерных изысканий, подписанное заказчиком, 
в лице главного инженера ПАО «Гайский ГОК» Н.И. Ефимова и подрядчиком, в лице коммерческого директора ООО «ЦКИ» Н.Д. Вилкул.

Идентификационные сведения об объекте:

Назначение: добыча полезных ископаемых открытым способом.

Принадлежность к опасным производственным объектам: III класс опасности – для объектов, на которых ведутся горные работы, объем разработки горной массы более 1 млн. м³ в год (116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»).

Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых, влияют на их безопасность: 
не принадлежит.

Возможность возникновения опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство: определяется климатическими условиями и уточняется по результатам инженерных изысканий. Сейсмичность района строительства 5 баллов по карте ОСР-2015-А и ОСР-2015-В СП 14.13330.2018.

Пожарная и взрывопожарная опасность: согласно норм

Уровень ответственности зданий и сооружений:

II (нормальный), согласно ст. 4 п. 7 Федерального закона от 30.12.2009 г. №384-Ф3:

– отвалы вскрышных пород;

– склад руды;

– усреднительный склад руды;

– склады почвенно-растительного слоя.

Наличие помещений с постоянным пребыванием людей: отсутствуют.

Вид градостроительной деятельности: архитектурно-строительное проектирование.

Этап выполнения инженерных изысканий: изыскания будут выполнены в один этап.

Стадия проектирования: проектная документация.

Краткая техническая характеристика объекта

Перечень проектируемых объектов, в том числе:

– западный отвал вскрышных пород;

– восточный отвал вскрышных пород;

– склад руды;

– усреднительный склад руды;

– склады ПРС;

– трубопровод карьерных и подотвальных вод.

Общие сведения о категориях земель и разрешенном виде использования земельных участков на основании данных Единого государственного реестра недвижимости

Земельные участки с кадастровыми номерами:

56:13:0000000:1224; 56:13:0212006:22; 56:13:0000000:1995; 56:13:0212006:20; 56:13:0212009:16; 56:13:0212009:10; 56:13:0000000:1733; 56:13:0212006:16.

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения; недропользование.

Инженерно-гидрометеорологические работы выполнены следующим составом исполнителей:

Начальник отдела экологии и гидрометеорологии – Бочарова Т.Н.

Инженер-гидрометеоролог – Маликова О.А.

Согласно техническому заданию, на выделенном земельном участке планируется отработка Белозерского золоторудного месторождения открытым способом, расположенного по адресу: Оренбургская область, Кваркенский район.

Согласно СП 482.1325800.2020 [21] целевым назначением инженерно-гидрометеорологических работ является комплексное изучение гидрометеорологических условий изыскиваемого объекта и прогноз возможных изменений этих условий для получения необходимых и достаточных данных при принятии проектных решений, в том числе определение расчетных гидрологических характеристик и плановых деформаций изыскиваемых водотоков. В соответствии с техническим заданием выполнен комплекс полевых и камеральных работ с целью изучения гидрологических и климатических условий, и получения материалов необходимых для обоснования проектных решений.

В полевых условиях проведено обследование объекта на участках непосредственной близости с водотоками, на предмет характеристики растительности и микрорельефа, выполнены промеры русел водотоков, с измерениями скоростей течений, оценкой степени устойчивости берегов к размыву.

При камеральных работах основной объем проработок выполнен по характеристике стокового и уровненного режимов водотоков, климатическим условиям района строительства. 
В качестве исходных данных использованы материалы наблюдений Росгидромета 
на ближайшей метеорологической станции, а также данные о гидрологических постах.

Была составлена характеристика климатических и гидрологических условий территории. Характеристика климата производилась по данным ближайших к району изысканий метеостанции – Айдырля и Бреды. Общая характеристика гидрологических условий территории составлена по данным фондовых материалов Роскомгидромета.

Инженерно-гидрометеорологические работы на объекте производились согласно действующим нормативным документам: СП 482.1325800.2020 [21], СП 33-101-2003 [18] 
и технического задания на объект (приложение А).

- Обзорная схема района работ

- Гидрометеорологическая изученность района работ

Организацией ООО «ЦКИ» на данной площадке изыскательские работы проводились в 2020 г. В качестве архивных материалов использовались отчеты инженерно-гидрометеорологических изысканий прошлых лет:

– Технический отчет по результатам инженерно- гидрометеорологических изысканий по объекту: «ПАО «Гайский ГОК». Отработка Белозерского золоторудного месторождения открытым способом», Магнитогорск 2020 г.

Вышеперечисленные материалы изысканий прошлых лет достаточны и репрезентативны для выполнения инженерных изысканий на исследуемой территории и будут использованы в качестве фондовых.

При проведении изысканий было выполнено предварительное (предполевое) и полевое дешифрование имеющихся спутниковых космоснимков и картографических материалов, а также выполнен сбор данных по изучению природных условий района расположения проектируемого объекта.

Гидрометеорологическая сеть Оренбургской области представлена основной станцией в Оренбурге (группа гидрометнаблюдений в составе ЦГМС), 17 метеорологических станций 2 разряда, 1 специализированная озерная станция, 1 аэрологическая станция, 1 автоматическая метеорологическая станция, а также гидрометеорологические посты: 10 метеорологических постов 1, 2, 3 разрядов, 8 агрометеорологических постов. Расходы измеряют на 39 гидрологических постах и на 4 постах ведутся наблюдения в программе озер и водохранилищ.

Территория района изысканий в метеорологическом отношении является изученной. Основные климатические характеристики района изысканий (температура и влажность воздуха, направление и скорость ветра, осадки, снежный покров, атмосферные явления) даны на основании материалов наблюдений по метеостанции Бреды. Метеостанция репрезентативна для участка изысканий. А также используются сведения ближайшей метеостанции Айдырля.

Привлекаемые метеостанции соответствуют условиям репрезентативности:

– расстояние от метеостанций до изыскиваемого объекта не превышает 100 км;

– ряды метеорологических наблюдений являются достаточно продолжительными по всем характеристикам. Продолжительность наблюдений превышает минимальный порог лет.

Сведения о метеостанциях приведены в таблице 1.

- Сведения о метеостанциях

| Метеостанция | Широта | Долгота | Высота (м) | Расстояние до объекта | Период действия станции | Идентификатор локальный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бреды | 52,43° | 60,35° | 309 м | 55 км | 1936. – действ. | 35041 |
| Айдырля | 51,95° | 59,88° | 328 м | 42 км | 1937– действ. | 35039 |

В гидрологическом отношении территория не изучена. Основные черты гидрографии и режима водных объектов в данных условиях определяются сочетанием климатических особенностей, рельефа и геологического строения. Ближайший гидрологический пост 
р. Суундук – Кваркено расположен в 25 км южнее участка изысканий. Код поста – 19117.

Схема гидрометеорологической изучености приведена в графической части на листе 3.

Гидрометеорологическая сеть района изысканий представлена на рисунке 2.

- Список гидрологических постов района изысканий

| № поста на схеме | Название водного объекта | Название поста | Куда впадает | Расстояние от устья, км | Площадь водосбора, км² | Период действия |  | Принадлеж-ность поста |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | открыт | закрыт |  |
| 1 | р. Суундук | Кваркено (сезонный) | р. Урал | 111 | 1560 | 1942 | действует | Приволжское УГМС |

- Схема гидрометеорологической изученности района изысканий

- Краткая физико-географическая характеристика района работ

В административном отношении участок работ расположен в Кваркенском районе Оренбургской области, вблизи п. Белоозерный, в 4 км к югу от Кировского месторождения, недалеко от уже отработанного комбинатом месторождения Южно-Кировское. В техногенном отношении участок изысканий представлен территорией горно-обогатительного комбината с хорошо развитой сетью автодорог, подземными коммуникациями и сооружениями. Рельеф участка изысканий нарушен.

Кваркенский район расположен на крайнем северо-востоке Оренбургской области. На западе район граничит с Башкирией, на севере с Челябинской областью, на востоке с Кустанайской областью Республики Казахстан, на юге проходит граница с Гайским, Новоорским и Адамовским районами. Площадь района составляет 5,2 тысяч км2. Его протяженность с севера на юг – 80 км, с запада на восток – 108 км.

Месторождение расположено в Кваркенском районе Оренбургской области, в междуречье реки Урал и его левого притока Суундук. По морфологическому районированию – это территория Зауральского пенеплена Урало-Тобольской возвышенной равнины. Месторождение располагается на водораздельном пространстве левых притоков р. Урал (Мал. Караганка, Сатубалба) и верховья р. Каменка, впадающей справа в р. Суундук в районе пос. Кваркено.

Месторождение связано с ближайшими населенными пунктами пос. Новооренбургский и Белоозерный грунтовой дорогой, от пос. Белоозерный до пос. Аландское грейдерная автодорога, от которого до пос. Кваркено асфальтированная дорога.

Континентальность климата, эрозионный характер рельефа, разнообразие материнских пород предопределили большую пестроту почвенного покрова Кваркенского района. Черноземы обыкновенные являются самыми продуктивными и используются они в основном как пахотные угодья. Черноземы южные получили распространение на пологих склонах и равнинах и занимают южную часть района. Широкое и повсеместное распространение в районе получили солонцы. Они встречаются отдельными контурами и в комплексах с черноземами обыкновенными, южными 
и неполно развитыми.

Проектируемый участок работ не входит в зону опасных селей. Так же не встречены зоны распространения суффозий и просадочности пород. В Кваркенском районе выявлен контактово-карстовый тип осадочных никелевых руд.

Площадка изысканий представляет собой спланированную насыпным грунтом территорию. Проезд к участку работ возможен в любое время года по автодорогам 
с асфальтовым и грунтовым покрытием.

Абсолютные отметки поверхности земли в пределах съемки составляют от 329,8 до 408,1 м в Балтийской системе высот 1977 г.

- Состав, объем и методы производства изыскательских работ

Во время проведения гидрометеорологических изысканий выполнялись как полевые, так и камеральные работы, состав и объемы которых приведены в таблице 3. Сроки проведения работ: с 19.06.2024 г. по 02.08.2024 г.

В рамках полевой части инженерно-гидрометеорологических изысканий выполнялись следующие виды работы:

- Рекогносцировочное обследование территории строительства и ближайших водотоков (СП 47.13330.2016, п.7.3.3 [20], СП 11-103-97, п. 4.1, 4.17, 9.3 [15]). Обследование водосборов, определение положений водоразделов, определение влияния, оказываемого на объект ближайших водных объектов, измерения уровней воды;

- Выявление участков с опасными проявлениями гидрологических процессов, а также возможных гидрометеорологических явлений (СП 11-103-97, п. 4.1 [15]).

Камеральные работы включают в себя:

- Сбор исходной гидрометеорологической информации (СП 47.13330.2016, п.7.1.3 [20], СП 11-103-97, п.п.4.5-4.7, 4.29, 7.2 [15]), сбор метеоданных, получение недостающей информации в органах Росгидромета, картографической изученности рассматриваемой территории, архивных материалов изысканий;

- Составление схемы и таблиц гидрометеорологической изученности района работ 
(СП 47.13330.2016, п.п.7.1.3, 7.3.2 [20], СП 11-103-97, п.п.4.1, 4.5-4.7, 4.12, 7.2, 9.3 [15]). Составление списка гидрологических постов в районе изысканий и метеостанций 
с репрезентативными рядами наблюдений;

- Составление климатической характеристики района (СП 11-103-97, п.п.4.37 [15]), систематизация материалов и данных метеорологических наблюдений и материалов изысканий прошлых лет;

- Составление гидрологической характеристики района работ и режима водных объектов (СП 11-103-97, п. 4.37 [15]), выполнение гидрологических расчетов, оценка воздействия водных объектов на участки проектирования;

- Составление технического отчета (СП 47.13330.2016, п.п.7.1.3, 7.1.21, 7.6.1 [20], 
СП 11-103-97, п.п. 4.36, 4.37 [15]).

Камеральные работы выполнены с использование программ MS Word, Excel 2016, AutoCad 2015.

- Состав и объем изыскательских работ

| Наименование работ | Единица измерения | Кол-во планируемое | Кол-во фактически, выполненное |
| --- | --- | --- | --- |
| Полевые работы |  |  |  |
| Рекогносцировочное обследование территории | 1 км | 16,6 | 16,6 |
| Камеральные работы |  |  |  |
| Сбор, анализ и обобщение материалов гидрометеорологической изученности территории: – составление таблицы гидрологической и метеорологической изученности – составление схемы гидрометеорологической изученности – получение данных от территориального УГМС (климатическая характеристика) | 1 таблица 1 схема 1 запрос | 2 1 1 | 2 1 1 |
| Подбор станций или постов с оценкой качества материалов наблюдений и степени их репрезентативности | 1 метеостанция | 2 | 2 |
| Систематизация собранных материалов и данных метеорологических наблюдений | 1 годопункт | 58 (87) | 58 (87) |
| Метеорологические расчеты: – глубина промерзания грунта; – расчет суточного максимума осадков 1, 2, 3, 5, 10 % обеспеченности | 1 расчет | 1 1 | 1 1 |
| Составление климатической характеристики района изысканий | 1 записка | 1 | 1 |
| Определение площади водосброса осадков и паводковых вод, приходящих на площадки проектирования | 1 пункт | 1 | 1 |
| Определение максимального расхода воды весеннего половодья | 1 расчет | 2 | 2 |
| Определение максимального расхода воды дождевых паводков | 1 расчет | 2 | 2 |
| Составление технического отчета | 1 отчет | 1 | 1 |

Описание методов полевых работ

Согласно программе производства работ (приложение Б) комплекс полевых работ включает в себя:

Инженерно-гидрометеорологические изыскания на этапе полевых работ включают:

– рекогносцировочное обследование района работ;

– обследование водотоков объектов на участках пересечения с проектируемыми объектами;

– обследование водосборов для оценки современных условий формирования стокового режима;

– нивелирование отметок воды водотоков (при наличии водотоков).

Полевые работы проведены в соответствии с нормативными документами:

– РСН 76-90 «Инженерные изыскания для строительства. Технические требования к производству гидрометеорологических работ» [14];

– СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» [20];

– СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства» [15].

Соблюдение мероприятий по обеспечению безопасных условий труда при работе гидрологической партии без использования плавсредств нормируются общими положениями ПТБ 88.

Рекогносцировочное обследование территории строительства и ближайших водотоков

В ходе полевых работ была обследована территория строительства и ближайших водотоков, целью работ является натурное обследование гидрографической сети, выявление факторов, влияющих на формирование стока, а также инструментальное измерение морфометрических характеристик водных объектов.

- Результаты инженерно-гидрометеорологических изысканий

  - Климатическая характеристика района работ

В соответствии с СП 131.13330.2020 «Строительная климатология» Актуализированная версия СНиП 23-01-99* [16] рассматриваемый район относится подрайону IВ, по климатическому районированию для строительства. Дорожно-климатическая зона согласно Приложению Б СП 34.13330.2021 [19] – IV. Согласно ГОСТ 16350-80 [5] климатический район работ – II4 (умеренно холодный).

Коэффициент стратификации атмосферы – 180 (Приложение Г.2, письмо №02-02/3346 
от 03.09.2024 г.).

Основные черты климата Оренбургской области определяются ее удаленностью от океана. Как и другие глубинные районы Евразии, она лишена смягчающего влияния морских воздушных масс, поэтому здесь выражен резкоконтинентальный климат с резкими температурными контрастами, холодной малоснежной зимой с устойчивым снежным покровом и жарким летом, быстрым переходом от зимы к лету, неустойчивым относительно малым количеством атмосферных осадков, значительным преобладанием испарения над увлажнением, с обилием солнечной радиации и высокими годовыми амплитудами температуры, которые растут в восточном направлении за счет нарастания суровости зим. Эти особенности континентального климата объясняются быстрым и сильным нагреванием материка днем и летом и, соответственно, столь же быстрым и сильным его охлаждением ночью и зимой. Для климата района характерна неустойчивость увлажнения. Для лета характерны суховеи и пыльные бури.

В зимнее время Оренбуржье находится под влиянием области высокого давления, формирующейся, вследствие сильного охлаждения материка, над территорией Монголии и Сибири. С территории Монголии область высокого давления в виде полосы, направленной на запад, распространяется через Казахстан до юга Русской равнины и далее. Осевая линия этой полосы, проходящая, примерно, по линии Кызыл – Уральск – Саратов – Харьков – Кишинев, была названа русским климатологом А.И. Воейковым «большой климатической осью материка». Впоследствии она стала известна как ось Воейкова.

В зимние месяцы ось Воейкова служит важнейшим ветроразделом: к северу от нее дуют ветры западные и юго-западные, влажные и относительно теплые, к югу – преобладают сухие и холодные северо-восточные. Оренбургская область целиком расположена вдоль оси Воейкова. Поэтому западный перенос воздушных масс, обычный для северного полушария, здесь ослабевает. Его влияние чаще сказывается в северо-западных районах области. Обычно же над территорией области наблюдается большая повторяемость антициклонов, имеющих сибирское происхождение.

Летние антициклоны, господствующие над оренбургскими степями, имеют западное происхождение и приносят со стороны Средиземного моря тропический воздух, вместе с которым приходит тепло, но мало влаги. С западными и юго-западными теплыми потоками летом успешно соперничают горячие и сухие ветра из Казахстана и Средней Азии, приносящие в Оренбуржье настоящее дыхание пустынного климата.

Характерной чертой климата Оренбуржья является его засушливость. Дефицит влаги в теплый период года зависит не только от малого количества выпадающих осадков и малой относительной влажности воздуха, но и от характера выпадения осадков, их быстрого стока. Летние осадки, как правило, имеют ливневый характер. Нередко в течение одного дня выпадает от 30% до 50% всей нормы вегетационного периода. Выпавшие осадки не успевают впитаться в почву. С одной стороны, этому способствует расчлененный рельеф большей части области, с другой – высокие температуры воздуха, способствующие их быстрому испарению.

Низкая обеспеченность оренбургских степей влагой часто приводит к засухе. Для нее характерны длительное бездождье, резкое повышение температуры после полудня с понижением относительной влажности. Подобный тип погоды наблюдается при антициклоне, когда нет притока масс воздуха понизу и они опускаются только сверху. Во внутренних районах антициклона засуха может длиться 20-25 дней.

Климатическая характеристика района предоставлена по данным Оренбургского ЦГМС – филиал ФГБУ «Приволжское УГМС», по информации приведенной в СП 131.13330.2020 «Строительная климатология» [16] и с использованием открытого источника информации Научно-прикладной справочник «Климат России»» (aisori-m.meteo.ru) [9].

    - Суммарная солнечная радиация

Годовой приход суммарной солнечной радиации на горизонтальную поверхность составляет 6159 МДж/м². Наибольший приход суммарной солнечной радиации на вертикальную поверхность – с северо-востока 6331 МДж/м².

- Суммарная солнечная радиация на горизонтальную поверхность при ясном небе [16], МДж/м²

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 154 | 261 | 495 | 680 | 864 | 905 | 888 | 730 | 532 | 352 | 179 | 119 | 6159 |

- Суммарная солнечная радиация (прямая и рассеянная) на вертикальную поверхность при безоблачном небе [16], МДж/м²

| Направление | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С | 74 | 119 | 175 | 204 | 228 | 237 | 220 | 152 | 99 | 85 | 68 | 56 | 1717 |
| Ю | 75 | 130 | 235 | 287 | 349 | 375 | 355 | 270 | 171 | 110 | 71 | 62 | 2490 |
| В(З) | 142 | 245 | 430 | 472 | 515 | 524 | 518 | 443 | 357 | 260 | 160 | 132 | 4198 |
| ЮВ(ЮЗ) | 340 | 444 | 609 | 604 | 556 | 529 | 532 | 531 | 520 | 499 | 375 | 282 | 5821 |
| СВ(СЗ) | 472 | 563 | 705 | 600 | 494 | 440 | 460 | 525 | 571 | 612 | 509 | 380 | 6331 |

В период с марта по июль наблюдаются наибольшие значение суммарной солнечной радиации на вертикальной поверхности, а на горизонтальной – с апреля по август.

    - Температура воздуха

Средняя годовая температура для изыскиваемой территории составляет плюс 3,1°С 
(таблица 6). Среднемесячная температура воздуха наиболее холодного месяца составляет минус 14,9°С, среднемесячная температура воздуха наиболее теплого месяца составляет плюс 20,2°С. Средняя минимальная температура воздуха наиболее холодного месяца составляет минус 19,5°С, средняя максимальная температура воздуха наиболее жаркого месяца составляет плюс 27,0°С (Приложение Г.2, письмо №02-02/3346 от 03.09.2024 г.).

- Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С (Приложение Г.2, письмо №02-02/3346 от 03.09.2024 г. по м/с Айдырля)

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -14,9 | -14,3 | -7,5 | 4,8 | 13,5 | 18,6 | 20,2 | 18,7 | 12,0 | 4,3 | -5,3 | -12,5 | 3,1 |

Параметры годовых температурных значений, а также наиболее холодного и теплого месяцев предоставлены в таблице 7.

- Температурные значения за год и наиболее холодный и теплый месяцы (м/с Бреды) [9]

| Абсолютная максимальная температура воздуха, °С | -46 |
| --- | --- |
| Абсолютная минимальная температура воздуха, °С | 41 |
| Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, °С | 26,2 |
| Средняя минимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, °С | 12,7 |
| Средняя максимальная температура воздуха наиболее холодного месяца, °С | -12,5 |
| Средняя минимальная температура воздуха наиболее холодного месяца, °С | -21,7 |
| Барометрическое давление, гПа | 98 |

Даты первого и последнего заморозка и продолжительность безморозного периода 
в воздухе (таблица 8) приведены по данным Научно прикладного справочника по климату СССР по ближайшей метеостанции Бреды.

- Даты первого и последнего заморозка и продолжительность безморозного периода в воздухе (м/с Бреды) [9]

| Дата заморозка |  |  |  |  |  | Продолжительность безморозного периода, дни |  |  | Повторяемость, % лет |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Последнего |  |  | Первого |  |  |  |  |  | С отсутствием безморозного периода | С длительным безморозным периодом, прерываемым заморозками |
| Средняя | Самая ранняя | Самая поздняя | Средняя | Самая ранняя | Самая поздняя | Средняя | Наименьшая | Наибольшая |  |  |
| 20. V | 27.IV 1962 | 19.VI 1932 | 15. IX | 27.VIII 1939 | 4.X 1970 | 117 | 77 1932 | 144 1962 | – | – |

    - Температура почвы

Средняя годовая температура поверхности почвы составляет плюс 4,1°С (таблица 10), абсолютный максимум и минимум за период – плюс 65°С (03.07.1988 г.) и минус 51°С (13.02.1994 г.).

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов рассчитана для м/с Верхнеуральск в соответствии с п. 5.5.3 СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений» составляет: для суглинков – 1,74 м, для супесей – 2,12 м, для песков гравелистых – 2,27 м, круплообломочных грунтов – 2,57 м.

- Средняя месячная и годовая температура поверхности почвы, °С

(м/с Бреды) [9]

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -16,3 | -15,1 | -7,4 | 6,2 | 16,6 | 22,8 | 24,2 | 21,3 | 13,0 | 3,3 | -6,1 | -13,4 | 4,1 |

    - Осадки

Рассматриваемая территория находится в III зоне влажности – сухая. Годовое количество осадков составляет порядка 300-400 мм (таблица 10). В течение года осадки выпадают неравномерно. Основная часть их приходится на теплый период года. Минимум осадков, как правило, наблюдается в феврале, максимум – в июле. В отдельные годы месячные суммы осадков могут отклоняться от нормы на величину до 200%.

- Среднее месячное и годовое количество осадков (м/с Бреды) [9], мм

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21,8 | 20,8 | 20,7 | 28,2 | 33,5 | 39,7 | 53,4 | 33,3 | 25,8 | 28,6 | 25,2 | 26,1 | 356,4 |

- Характеристики атмосферных нагрузок (м/с Бреды) [9]

| Количество осадков, мм, за ноябрь-март | 114,4 |
| --- | --- |
| Количество осадков за апрель-октябрь, мм | 242,4 |
| Суточный максимум осадков, мм | 105 |

Суточные максимумы осадков наблюдаются, как правило, в теплый период года – 93,7 мм по данным м/с Бреды. В летнее время суточные максимумы формируются за счет ливневых дождей, связанных с прохождением фронтов. В осенне-зимний период чаще наблюдаются длительные осадки обложного характера и слабой интенсивности. Количество осадков за холодный период года 114,4 мм, за теплый период года – 242,4 мм.

- Максимальное суточное количество осадков различной обеспеченности 
(м/с Бреды) [9]

| Обеспеченность, % |  |  |  |  |  | Наблюденный максимум |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63 | 20 | 10 | 5 | 2 | 1 | мм | дата |
| 21 | 40 | 51 | 60 | 85 | 105 | 105 | 28.07.1946 |

    - Атмосферные явления

Согласно СП 20.13330.2016 (актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*) [17] район изысканий по толщине стенки гололеда относится к III району (карта 3, Приложение Е) 
с толщиной стенки гололеда 10 мм (превышаемая раз в 5 лет) на элементах кругового сечения диаметром 10 мм, расположенных на высоте 10 м над поверхностью земли.

- Характеристики атмосферных нагрузок (м/с Бреды) [9]

| Среднее многолетнее число дней с туманом в год | 25 |
| --- | --- |
| Наибольшее число дней с туманом в год | 39 |
| Среднее число дней с грозой в год | 24 |
| Наибольшее число дней с грозой в год | 43 |
| Среднее число дней с метелью в год | 38 |
| Наибольшее число дней с метелью в год | 69 |
| Среднее число дней с градом в год | 1,0 |
| Наибольшее число дней с градом в год | 3 |
| Среднее число дней с пыльной бурей в год | 8,7 |

Гололедно-изморозевые явления наблюдаются с октября по июнь. В среднем за год наблюдается 3 дня с гололедом, 6-14 дней с изморозью (таблица 14).

- Среднее число дней с обледенением проводов гололедного станка 
(м/с Бреды) [9]

| Явление | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гололед | – | 0.2 | 1 | 1 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | – | 3 |
| Кристаллическая изморозь | – | 0,2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0,1 | – | 14 |
| Зернистая изморозь | – | 0,1 | 1 | 1 | 1 | 0,2 | 1 | 0,4 | – | 6 |
| Сложные отложения | – | 0,1 | 1 | – | – | 0,2 | 0,1 | – | – | 2 |
| Мокрый снег | – | 0,1 | – | 0,1 | 0,1 | – | – | 0,04 | – | 0,3 |
| Все виды | – | 0,7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0,9 | – | 24 |

Наибольшее число дней с обледенением проводов гололедного станка по всем видам составляет 42 дня в год. Среднее число дней с обледенением по визуальным наблюдениям в год 24 день по всем видам.

    - Снежный покров

Снежный покров появляется, как правило, в третьей декаде октября (таблица 15). Первый снег обычно стаивает при оттепелях. Устойчивый снежный покров образуется во второй декаде ноября. Максимальной высоты снежный покров достигает во третьей декаде февраля либо первой декаде марта (таблица 16).

Большая часть территории освобождается от снега во второй декаде апреля. Число дней 
со снежным покровом составляет порядка 150 дней.

- Число дней со снежным покровом, даты появления и схода снежного покрова, образования и разрушения устойчивого снежного покрова 
(м/с Бреды) [9]

| Число дней со снежным покровом | Дата появление снежного покрова |  |  | Дата образования устойчивого снежного покрова |  |  | Дата разрушения устойчивого снежного покрова |  |  | Дата схода снежного покрова |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сред няя | Самая ранняя | Самая поздняя | Сред няя | Самая ранняя | Самая поздняя | Сред няя | Самая ранняя | Самая поздняя | Сред няя | Самая ранняя | Самая поздняя |
| 150 | 22.X | 6.X | 1.XII | 18.XI | 26.X | 25.XII | 4.IV | 14.III | 19.IV | 13.IV | 19.III | 5.V |

- Средняя декадная высота (см) снежного покрова по постоянной рейке 
(м/с Бреды) [9]

| IX |  |  | X |  |  |  |  |  | XI |  |  |  |  |  | XII |  |  |  |  | I |  |  |  | II |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 |  | 1 |  | 2 | 3 |  | 1 |  |  | 2 |  | 3 |  | 1 |  | 2 |  | 3 | 1 |  | 2 | 3 | 1 |  | 2 | 3 |
| – | • |  | • |  | • | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 6 |  | 8 |  | 11 |  | 14 | 16 |  | 18 | 19 | 21 |  | 23 | 24 |
| III |  |  |  |  | IV |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | VI |  | Наибольшая за зиму высота |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 1 | 2 | 3 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 1 |  | Средняя |  |  | Максимальная |  |  |  | Минимальная |  |  |
| 24 |  | 22 |  | 15 | 6 | • | • |  |  | • |  | • |  | – |  | – |  | 28 |  |  | 66 |  |  |  | 5 |  |  |

По трудности снегоборьбы на автомобильных дорогах участок изысканий относится 
к III району – району трудной трудности снегоборьбы. Зимой преобладают сильные ветры и интенсивные метели. Снежные заносы образуются систематически, часто большой толщины и плотности. Объемы снегоприноса достигают 250 м3/м, а в отдельных местах – 400 м3/м (приложение 7, ОДМ 218.011-98 [10]).

    - Влажность воздуха

Средняя годовая относительная влажность воздуха для данной территории составляет примерно 71% (таблица 17). Максимальное ее среднемесячное значение приходится на холодный период года и оставляет 82 %. Среднемесячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца составляет 81%, среднемесячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца составляет 63%.

- Средняя месячная и годовая относительная влажность воздуха (%) 
(м/с Бреды) [9]

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 79 | 78 | 79 | 67 | 53 | 55 | 61 | 60 | 63 | 71 | 80 | 80 | 69 |

Дефицит влажности наибольшим бывает в июне и составляет 8,4 гПа (таблица 18). Минимальные средние месячные его значения приходятся на зиму (0,4 гПа).

- Средний месячный и годовой дефицит насыщения (гПа) (м/с Бреды) [9]

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,4 | 0,5 | 1,0 | 3,5 | 7,5 | 8,4 | 7,6 | 6,8 | 4,7 | 2,4 | 1,0 | 0,5 | 3,7 |

Среднее месячное давление водяного пара достигает своего максимума в летние месяцы (июль-август), минимальные его значения приходятся на январь-февраль (таблица 19). Среднее годовое значение давления водяного пара равно 6,3 гПа.

- Среднее месячное и годовое парциальное давление водяного пара (гПа) 
(м/с Бреды) [9]

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,6 | 1,7 | 2,9 | 5,7 | 7,9 | 11,3 | 13,7 | 11,8 | 8,3 | 5,4 | 3,5 | 2,2 | 6,3 |

    - Ветер

Преобладающим направлением ветра является западное. В переходные периоды направление ветра неустойчиво. Средняя годовая скорость ветра составляет 4,3 м/с (таблица 20). Наибольшие средние месячные скорости имеют место в зимний период. Наименьшие средние месячные скорости ветра характерны для теплого периода.

Значение скорости ветра, превышаемое в данной местности в среднем многолетнем режиме в 5% случаев (1966-2020 гг.) – 9 м/с (Приложение Г.2, письмо №02-02/3346 от 03.09.2024 г.).

- Средняя месячная и годовая скорость ветра (м/с) (Приложение Г.2, письмо №02-02/3346 от 03.09.2024 г. по м/с Айдырля)

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,6 | 4,7 | 4,4 | 4,6 | 4,4 | 3,9 | 3,6 | 3,4 | 3,9 | 4,5 | 4,5 | 4,6 | 4,3 |

- Максимальная скорость ветра (м/с) (м/с Бреды) [9]

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 27 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 22 | 24 | 26 | 29 | 28 | 29 |

- Характеристики скорости ветра (м/с Бреды) [9]

| Преобладающее направление ветра за год | З |
| --- | --- |
| Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с | 6,6 |
| Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 1,3 |

- Повторяемость ветра и штилей (Приложение Г.2, письмо №02-02/3346 от 03.09.2024 г.), %

| Сезон | Румбы |  |  |  |  |  |  |  | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |  |
| Год | 8,3 | 12,3 | 9,2 | 8,1 | 16,8 | 20,2 | 17,1 | 8,0 | 12,7 |

- Роза ветров МС Айдырля

    - Опасные гидрометеорологические явления и климатическое районирование местности

По данным ФГБУ Приволжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды приведены перечень и критерии опасных явлений (ОЯ) и комплексов неблагоприятных явлений (КНЯ) по территории Оренбургской области.

При угрозе возникновения ОЯ или КНЯ в Оренбургской области сотрудниками Оренбургского ЦГМС – филиал ФГБУ «Приволжское УГМС» составляется штормовое предупреждение об ожидаемом ОЯ или КНЯ, где указывается время возникновения, интенсивность ожидаемых ОЯ или КНЯ и территория распространения. Эти штормовые предупреждения, согласно указаниям в РД 52.88.699-2008 Росгидромета «Положение о порядке действий учреждений и организаций при угрозе возникновения и возникновении опасных природных явлений», передаются бесплатно во все органы государственной власти, органы МЧС, во все СМИ и всем потребителям, с которыми заключены договоры на гидрометеорологическое обслуживание.

Согласно данным Оренбургского ЦГМС – филиала ФГБУ «Приволжское УГМС» на метеорологической станции Айдырля в период 1980-2024 гг. в районе изыскания было зарегистрировано 134 случая опасных явлений (Приложение Г.1, письмо №02-01/2959 от 01.08.2024 г.).

Из наблюдаемых метеорологических явлений к опасным явлениям относятся сильный ветер, осадки, метель, мороз, заморозки, жара и чрезвычайная пожарная опасность при достижении ими соответствующих критических значений, устанавливавшихся в различные периоды для конкретных территорий.

Опасные гидрометеорологические явления, возможные для данной территории, и их критерии представлены в Приложении Д.

Опасные гидрометеорологические явления и процессы, возможные на территории проектируемого строительства в соответствии с Приложением Б СП 482.1325800.2020 [21]: сильный ветер, сильная метель, очень сильный дождь

Территория, на которой расположен участок изысканий в разрезе районирования РФ для зданий и сооружений согласно СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия» (актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*) [17] подразделяется на районы:

– по весу снегового покрова (Карта 1) – III – 1,3 кН/м² (согласно приложения к СП 20.13330.2016 изм. 2 для п. Белозерный);

– по давлению ветра (Карта 2) – II – 0,30 кПа;

– по толщине стенки гололеда (Карта 3) – III – 10 мм;

– по нормативным значениям минимальной температуры воздуха, ˚С (Карта 4) – минус 40°С;

– по нормативным значениям максимальной температуры воздуха, ˚С (Карта 5) – плюс 37°С.

    - Расчет суточного максимума осадков

По данным наблюдений на м/с Бреды за период с 1936 по 2023 гг. полученным из открытого информационного источника Научно-прикладной справочник «Климат России» (aisori-m.meteo.ru [9]), в настоящем разделе выполнены статистические расчеты параметров обеспеченности суточного максимума осадков (таблица 24) и построена аналитическая кривая обеспеченности (рисунок 5). Результаты расчета записаны в таблицу 26.

- Расчет параметров кривой обеспеченности суточного максимума осадков

| Порядковый номер ряда | Год | Суточный максимум, мм | Суточный максимум осадков в убывающем порядке, мм | Обеспеченность, % | Модульный коэффициент |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1936 | 23,00 | 105,00 | 1,14 | 3,55 |
| 2 | 1937 | 19,80 | 84,30 | 2,27 | 2,85 |
| 3 | 1938 | 21,90 | 63,50 | 3,41 | 2,15 |
| 4 | 1939 | 25,90 | 52,30 | 4,55 | 1,77 |
| 5 | 1940 | 17,80 | 50,50 | 5,68 | 1,71 |
| 6 | 1941 | 38,50 | 50,00 | 6,82 | 1,69 |
| 7 | 1942 | 31,50 | 49,70 | 7,95 | 1,68 |
| 8 | 1943 | 28,50 | 48,70 | 9,09 | 1,65 |
| 9 | 1944 | 29,50 | 44,10 | 10,23 | 1,49 |
| 10 | 1945 | 52,30 | 43,90 | 11,36 | 1,48 |
| 11 | 1946 | 105,00 | 43,00 | 12,50 | 1,45 |
| 12 | 1947 | 50,50 | 42,60 | 13,64 | 1,44 |
| 13 | 1948 | 18,50 | 42,20 | 14,77 | 1,43 |
| 14 | 1949 | 32,30 | 39,60 | 15,91 | 1,34 |
| 15 | 1950 | 44,10 | 39,20 | 17,05 | 1,32 |
| 16 | 1951 | 22,60 | 39,10 | 18,18 | 1,32 |
| 17 | 1952 | 27,40 | 38,80 | 19,32 | 1,31 |
| 18 | 1953 | 19,90 | 38,60 | 20,45 | 1,30 |
| 19 | 1954 | 48,70 | 38,50 | 21,59 | 1,30 |
| 20 | 1955 | 36,40 | 38,10 | 22,73 | 1,29 |
| 21 | 1956 | 32,20 | 36,60 | 23,86 | 1,24 |
| 22 | 1957 | 16,20 | 36,40 | 25,00 | 1,23 |
| 23 | 1958 | 33,40 | 35,30 | 26,14 | 1,19 |
| 24 | 1959 | 32,30 | 33,40 | 27,27 | 1,13 |
| 25 | 1960 | 38,60 | 32,40 | 28,41 | 1,10 |
| 26 | 1961 | 38,10 | 32,30 | 29,55 | 1,09 |
| 27 | 1962 | 32,10 | 32,30 | 30,68 | 1,09 |
| 28 | 1963 | 23,90 | 32,20 | 31,82 | 1,09 |
| 29 | 1964 | 84,30 | 32,10 | 32,95 | 1,09 |
| 30 | 1965 | 22,10 | 31,50 | 34,09 | 1,06 |
| 31 | 1966 | 17,30 | 31,20 | 35,23 | 1,05 |
| 32 | 1967 | 31,20 | 30,20 | 36,36 | 1,02 |
| 33 | 1968 | 29,00 | 29,50 | 37,50 | 1,00 |
| 34 | 1969 | 32,40 | 29,40 | 38,64 | 0,99 |
| 35 | 1970 | 25,20 | 29,00 | 39,77 | 0,98 |
| 36 | 1971 | 36,60 | 29,00 | 40,91 | 0,98 |
| 37 | 1972 | 18,90 | 28,80 | 42,05 | 0,97 |
| 38 | 1973 | 30,20 | 28,50 | 43,18 | 0,96 |
| 39 | 1974 | 22,90 | 27,50 | 44,32 | 0,93 |

Окончание таблицы 24

| 40 | 1975 | 12,30 | 27,40 | 45,45 | 0,93 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | 1976 | 42,20 | 27,20 | 46,59 | 0,92 |
| 42 | 1977 | 39,60 | 26,10 | 47,73 | 0,88 |
| 43 | 1978 | 50,00 | 25,90 | 48,86 | 0,88 |
| 44 | 1979 | 39,20 | 25,80 | 50,00 | 0,87 |
| 45 | 1980 | 23,80 | 25,20 | 51,14 | 0,85 |
| 46 | 1981 | 22,60 | 24,80 | 52,27 | 0,84 |
| 47 | 1982 | 39,10 | 23,90 | 53,41 | 0,81 |
| 48 | 1983 | 14,80 | 23,80 | 54,55 | 0,80 |
| 49 | 1984 | 27,50 | 23,40 | 55,68 | 0,79 |
| 50 | 1985 | 22,60 | 23,40 | 56,82 | 0,79 |
| 51 | 1986 | 38,80 | 23,20 | 57,95 | 0,78 |
| 52 | 1987 | 15,10 | 23,20 | 59,09 | 0,78 |
| 53 | 1988 | 23,40 | 23,10 | 60,23 | 0,78 |
| 54 | 1989 | 21,60 | 23,00 | 61,36 | 0,78 |
| 55 | 1990 | 43,90 | 22,90 | 62,50 | 0,77 |
| 56 | 1991 | 15,00 | 22,60 | 63,64 | 0,76 |
| 57 | 1992 | 63,50 | 22,60 | 64,77 | 0,76 |
| 58 | 1994 | 35,30 | 22,60 | 65,91 | 0,76 |
| 59 | 1995 | 14,90 | 22,10 | 67,05 | 0,75 |
| 60 | 1996 | 13,70 | 21,90 | 68,18 | 0,74 |
| 61 | 1997 | 14,20 | 21,80 | 69,32 | 0,74 |
| 62 | 1998 | 20,60 | 21,80 | 70,45 | 0,74 |
| 63 | 1999 | 49,70 | 21,60 | 71,59 | 0,73 |
| 64 | 2000 | 27,20 | 21,30 | 72,73 | 0,72 |
| 65 | 2001 | 42,60 | 21,10 | 73,86 | 0,71 |
| 66 | 2002 | 21,80 | 20,60 | 75,00 | 0,70 |
| 67 | 2003 | 21,30 | 19,90 | 76,14 | 0,67 |
| 68 | 2004 | 23,10 | 19,80 | 77,27 | 0,67 |
| 69 | 2005 | 21,80 | 19,70 | 78,41 | 0,67 |
| 70 | 2006 | 29,00 | 19,30 | 79,55 | 0,65 |
| 71 | 2007 | 18,60 | 19,20 | 80,68 | 0,65 |
| 72 | 2008 | 19,70 | 18,90 | 81,82 | 0,64 |
| 73 | 2009 | 19,20 | 18,60 | 82,95 | 0,63 |
| 74 | 2010 | 19,30 | 18,50 | 84,09 | 0,63 |
| 75 | 2011 | 25,80 | 17,80 | 85,23 | 0,60 |
| 76 | 2012 | 26,10 | 17,30 | 86,36 | 0,58 |
| 77 | 2013 | 24,80 | 17,10 | 87,50 | 0,58 |
| 78 | 2014 | 16,10 | 16,20 | 88,64 | 0,55 |
| 79 | 2015 | 23,20 | 16,10 | 89,77 | 0,54 |
| 80 | 2016 | 17,10 | 15,10 | 90,91 | 0,51 |
| 81 | 2017 | 21,10 | 15,00 | 92,05 | 0,51 |
| 82 | 2018 | 13,90 | 14,90 | 93,18 | 0,50 |
| 83 | 2019 | 23,20 | 14,80 | 94,32 | 0,50 |
| 84 | 2020 | 23,40 | 14,20 | 95,45 | 0,48 |
| 85 | 2021 | 28,80 | 13,90 | 96,59 | 0,47 |
| 86 | 2022 | 29,40 | 13,70 | 97,73 | 0,46 |
| 87 | 2023 | 43,00 | 12,30 | 98,86 | 0,42 |

Число членов ряда суточных максимумов осадков составляет 87.

Коэффициент вариации – 0,488 Среднее значение X0, мм – 29,59.

- Максимальное суточное количество осадков различной обеспеченности 
1936-2023 гг. (м/с Бреды)

| Обеспеченность, % |  |  |  |  |  | Наблюденный максимум |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63 | 20 | 10 | 5 | 2 | 1 | мм | дата |
| 21 | 40 | 51 | 60 | 85 | 105 | 105 | 28.07.1946 |

- Аналитическая кривая обеспеченности суточного максимума осадков, мм

  - Гидрологическая характеристика водных объектов

Гидрологическая сеть проектируемого района представлена рекой Каменка, протекающей в 1,6 км восточнее участка изысканий. Непосредственно на участке работ, пересекаемые временные и постоянные водотоки отсутствуют. Указанные водотоки влияния на участок изысканий не оказывают.

Для отвода грунтовых, паводковых и дождевых вод предусматривается сооружение нагорных канав шириной 0,5 м по периметру участка, перехватывающих водосток с хребта водораздельного склона, вблизи которого расположен объект изысканий, и отводящих сезонный сток ниже поверхности участка.

В период паводка по руслам сухих балок на площади Белозерского участка образуются кратковременные (продолжительностью 5–8 дней) водотоки, впадающие в р. Каменка в районе п. Белозерный.

В графической части показаны два временных водотока (Ручей 1 и Ручей 2), включающие в себя сток нагорных канав. Сток в данных водотоках возможен только в паводок, русло слабо выражено. На момент изысканий сток в них отсутствует. Фотоматериалы рекогносцировочного обследования приведены в приложении Ж.

Схема расположения водотоков относительно участка изысканий представлена в графической части на листе 1. Схема гидрографической сети представлена в графической части на листе 2.

Большая часть территории Кваркенского района относится к бассейну Ириклинского водохранилища на реке Урал и его левого притока – реки Сундук. Речная сеть района принадлежит бассейну Урала. Река Урал – основная водная артерия района. Она своим верхним течением окаймляет западную часть территории, протекает в меридиональном направлении, а затем вливается в Ириклинское водохранилище. Река Суундук – второй по значению водоток на территории района, крупный приток Урала, течет с севера на юго-запад, в настоящее время впадает в Ириклинское водохранилище, образуя Суундукский залив. Русло реки предоставляет собой цепочку озеровидных плесов и узких мелких перекатов.

Река Каменка берет начало из родников в 10 км севернее н.п. Белоозерный Кваркенского района Оренбургской области. Впадает р. Каменка по правому берегу в р. Суундук на 112 км от устья. Река Каменка является притоком IІ порядка р. Урал в Ириклинское водохранилище.

Положение реки в гидрографической сети: р. Каменка – р. Суундук – р. Урал (Ириклинское водохранилище). Длина реки 29 км.

Долина реки имеет ширину 5-12 км – симметрично-ассиметричная, представляет собой увалистую равнину, сложенную кремнистыми и глинистыми сланцами, известняками, андезитами, дацитами и туфами карбона и девона. Река Каменка лежит на Суундукском гранитном массиве.

Участок проектирования относится к правобережной части долины р. Каменка в верхнем течении. На участке проектирования ширина долины до 9 км, преимущественно левобережная. Прилегающая местность – волнистая равнина. Правый склон долины с подъемом на террасы водораздела с р. Солончанка. На водоразделе сохранились фрагменты разнотравно-злаковых степей на маломощных обыкновенных черноземах луговых степей.

Пойма р. Каменка двухсторонняя ассиметричная, шириной 40 – 150 м по обоим берегам. В месте проектирования пойма ассиметричная преимущественно правобережная шириной до 70 м, пересеченная овражной сетью притоков снеговых талых вод. На пойме произрастают заросли.

Основной правобережный приток р. Каменка – р. Солончанка, длиной 11 км. Каменка имеет 3 притока общей протяженностью 8 км. Большая часть притоков представлена временными водотоками снеговых талых вод приуроченных к верхнему и среднему течению. Русло Каменки на всем протяжении представлено отдельными плесами верхнего течения размером 12×4 м; 15×6 м; 40×8 м; 56×6 м. Самые большие плесы река образует в 1 км севернее п. Кировска размером 79×12 м; 40×20 м; 20×15 м и в 2,2 км севернее образованный запрудой на реке размером 280×40 м; Поверхностный сток в межень слабый и отмечается между отдельными плесами.

На участке проектирования в межень русло Каменки петляет с образованием цепи разрозненных плесов размером 6×4 м; 12×6 м; до 42×8 м. Глубины реки Каменка в основном составляют 0,15-0,3 м, на отдельных участках с образованием глубоководных плесов до 3-4 м. В месте проектирования глубины незначительны и максимально на плесах составляют 1,5-2 м. Скорость течения р. Каменка на участках проектируемых работ в половодье от 1,5 до 3,0 м/с, в межень от 0,1 до 0,25 м/с.

Берега русла крутые, уступами в 1,5-2 м спускающиеся к воде с перепадом высот до 10-12 м на отдельных каньон образующих участках. Берега покрыты луговой и кустарниковой пойменной растительностью, грунты суглинистые и супесчаные, часто каменистые галечники, местами облесенные.

Река имеет гидрологический режим с выраженным весенним половодьем. Весеннее половодье – главная фаза водного режима – начинается в среднем в конце первой декады апреля. Максимальные уровни наблюдаются во второй декаде апреля. На р. Каменка средний подъем уровня воды составляет 2 м, максимальный – 3 м над его положением в межень, в оврагах – до 1,5 м. Спад весеннего половодья продолжается в среднем 5-10 дней. Средняя продолжительность половодья 20 дней. Течение в оврагах носит временный характер, продолжается не более двух недель в весеннее снеготаянье.

Межень на водных объектах исследуемой территории обычно наступает в середине мая. Минимальные летне-осенние уровни устанавливаются в период с конца июня по конец августа. Незначительные подъемы уровня от дождей наблюдаются редко. Во время прохождения высоких дождевых паводков высота подъема не более 20-30 см. Вода не выходит на пойму реки. Средняя продолжительность летне-осенней межени на малых и средних водотоках изменяется от 160 до 190 дней.

Начало зимней межени обычно приходится на конец первой – начало второй декады ноября. Средняя продолжительность зимней межени составляет 130 – 150 дней. Межень устойчивая. Наиболее маловодный период межени почти на всей территории наступает в январе-феврале. Забереги на плесах чаще всего появляются к 25 октября. Сплошного ледостава нет в связи с отсутствием постоянного обводнения русла реки Каменка.

В январе средняя толщина льда на плесах составляет 40-65 см, максимальная толщина льда в отдельные годы возрастает до 1 м.

Лед тает в І декаду апреля. Ледоход отсутствует. Средняя продолжительность периода с ледовыми явлениями составляет 150-160 дней.

  - Оценка воздействия водных объектов

На территории проектирования, пересекаемые постоянные и временные водотоки, отсутствуют. Ближайшие поверхностные водные объекты – р. Каменка с отметками воды 346 м БС, расположенная на достаточном удалении от участка изысканий и влияния на проектируемые объекты не оказывающая. Объект изысканий входит в водосбор ближайшего водного объекта – р. Каменка.

Абсолютные отметки поверхности участка изысканий составляют от 355,4 до 408,1 м. Угроза затопления участка изысканий водными объектами отсутствует. Схема расположения участка изысканий и ближайших водотоков представлена в графической части на листе 1. Схема гидрографической сети приведена в графической части на листе 2.

  - Водосбор осадков и паводковых вод

Стоком называется перемещение воды по земной поверхности под действием силы тяжести. В процессе стока происходит изменение слоя воды – подъем и спад. В зависимости 
от продолжительности различают два вида подъема воды: паводок – нерегулярный быстрый сравнительно кратковременный подъем воды (паводок обычно возникает от дождей); половодье – регулярный длительный подъем воды (половодье возникает от снеготаяния). Соответственно подъемам стоки называют: сток дождевых паводков и сток весеннего половодья.

В площадь водосбора водного объекта включаются площади, ограниченные водораздельной линией, в том числе площади всех водоемов и их водосборов, и площади замкнутых впадин, отметка высоты дна которых больше отметки высоты уровня водного объекта в створе поста. Замкнутая впадина с водоемом в ней, высота уреза воды которого меньше высоты уреза воды в замыкающем створе, в площадь водосбора не включается.

Территория изысканий представляет собой площадку, основная часть которой спланирована насыпными грунтами. Проезд к участку работ возможен в любое время года по автодорогам с грунтовым покрытием. Сток с площадок изысканий отводится при помощи нагорных канав, устроенных по периметру участка и отводящих сезонный сток ниже поверхности участка. Направление стока преимущественно восточное.

На момент изысканий в соответствии с орографическими условиями на участке выделено 7 водосборов (графическая часть, лист 3). По топографическим материалам был проведен анализ рельефа территории, окружающей площадку проектирования, с выделением площади водосбора осадков и паводковых вод. Было установлено, что приход осадков и паводковых вод возможен с западной стороны площадки проектирования и общая площадь при этом составляет – 7,49 км².

С остальных сторон площадки проектирования, рельеф окружающей территории находится ниже или на равных отметкам площадки. Вследствие нарушенного характера рельефа непосредственно для территории изысканий гидрографические характеристики не выделяются.

В таблице 3 приведены гидрографические характеристики выделенных водосборов.

- Гидрографические характеристики водосборов в расчетных створах

| № | Название | L, км | I, уклон водотока, ‰ | F, км² | Iв, уклон водосбора, ‰ | fоз, % | fлес, % | fбол, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водосбор №1 | 0,20 | 30,3 | 0,47 | 21,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Водосбор №2 | 0,21 | 44,4 | 0,25 | 16,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Водосбор №3 | 1,73 | 14,7 | 1,34 | 29,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Водосбор №4 | 0,41 | 26,3 | 0,48 | 13,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Водосбор №5 | 0,62 | 33,3 | 0,80 | 15,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Водосбор №6 | 1,50 | 21,7 | 0,60 | 22,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Водосбор №7 | 2,78 | 11,3 | 3,55 | 19,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

  - Гидрологические расчеты

    - Максимальные расходы воды весеннего половодья

Для определения расчетных максимальных расходов воды весеннего половодья 
водосборов участка использованы материалы многолетних наблюдений Приволжского УГМС, помещенные в справочнике «Ресурсы поверхностных вод СССР» том 12 выпуск 2 [13].

Расчетные характеристики водотоков определялись согласно требованиям 
СП 529.1325800.2023 [22].

Расчетный максимальный расход воды весеннего половодья для равнинных и горных рек следует определять по формуле:

Q1%= K0*h1%*μ*δ*δ1*δ2(A+A1)n*A

где К0 – параметр характеризующий дружность весеннего половодья; h1% – расчетный слой суммарного весеннего стока (без срезки грунтового питания) мм ежегодной вероятностью превышения 1% определяемый в зависимости от коэффициента вариации Cv и отношения Cs/Cv этой величины, а также среднего многолетнего слоя стока h0 устанавливаемого интерполяцией;  – коэффициент учитывающий неравенство статистических параметров слоя стока и максимальных расходов воды, при Р=1% – =1;  – коэффициент учитывающий влияние водохранилищ прудов и проточных озер; 1 – коэффициент учитывающий снижение максимального расхода воды в залесенных бассейнах; 2 – коэффициент учитывающий снижение максимального расхода воды в заболоченных бассейнах; А1 – дополнительная площадь водосбора учитывающая снижение редукции км²; n – показатель степени редукции.

- Расчет максимального стока весеннего половодья района изысканий

| K0 | 0,058 | РПВ, том 12, вып. 2 |
| --- | --- | --- |
| n | 0,25 | РПВ, том 12, вып. 2 |
| h1% а, мм | 35 | hо=35 (РПВ), Cv=0,9 (РПВ), Cs=2,3Cv (РПВ) |
|  | 1 | РПВ, том 12, вып. 2 |
|  | 1 | РПВ, том 12, вып. 2 |
|  | 1 | РПВ, том 12, вып. 2 |

Окончание таблицы 27

| А1 | 1 | РПВ, том 12, вып. 2 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | РПВ, том 12, вып. 2 |
|  | 0,80 | РПВ, том 12, вып. 2 |
|  | 0,55 | РПВ, том 12, вып. 2 |
|  | 0,37 | РПВ, том 12, вып. 2 |

- Расчет максимального стока весеннего половодья района изысканий

| № | Название водотока | Площадь водосбора F, км2 | (F+1)0,25 | Q1%, м3/с | Q2%, м3/с | Q5%, м3/с | Q10%, м3/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водосбор №1 | 0,47 | 1,10 | 3,55 | 2,83 | 1,96 | 1,30 |
| 2 | Водосбор №2 | 0,25 | 1,06 | 1,95 | 1,55 | 1,07 | 0,72 |
| 3 | Водосбор №3 | 1,34 | 1,24 | 8,93 | 7,12 | 4,92 | 3,28 |
| 4 | Водосбор №4 | 0,48 | 1,10 | 3,59 | 2,86 | 1,98 | 1,32 |
| 5 | Водосбор №5 | 0,80 | 1,16 | 5,69 | 4,54 | 3,14 | 2,09 |
| 6 | Водосбор №6 | 0,60 | 1,12 | 4,40 | 3,51 | 2,42 | 1,62 |
| 7 | Водосбор №7 | 3,55 | 1,46 | 20,03 | 15,98 | 11,05 | 7,37 |

    - Максимальный расход воды дождевых паводков

Для водотоков, имеющих водосборную площадь менее 200 км2 максимальный расход дождевых паводков рассчитывается по формуле предельной интенсивности стока:

Qp%=q1%'∙φ∙H1%∙δ∙λp%∙A

где q1%' – относительный модуль максимального срочного расхода воды ежегодной вероятности превышения Р=1%, представляющий отношение

q1%'=q1%φ∙H1%

определяют для исследуемого района в зависимости от гидроморфологической характеристики сборный коэффициент стока русла Фр и продолжительности склонового добегания τск, мин; φ – сборный коэффициент стока;

Гидроморфометрическую характеристику русла исследуемой реки Фр определяют по формуле:

Фр=1000∙Lmp∙Ipm∙A0.25∙φ∙H1%0.25

где Iр – средневзвешенный уклон русла водотока, ‰;

mp и m – гидравлические параметры, характеризующие состояние и шероховатость русла водотока;

Сборный коэффициент стока (φ) определяется по формуле:

φ=С2A+1n3∙φ0∙iв50n2

где С2 – эмпирический коэффициент, который для тундры и лесной зоны принимают равным 1,2; для остальных природных зон – 1,3;

φ0 – сборный коэффициент стока для условного водосбора с площадью А=10 км2, и средним уклоном Iск=50 ‰;

n2 – степенной коэффициент, определяемый в зависимости от механического состава почв и природной зоны; n3 – степенной коэффициент, принимают для лесотундры и лесной зоны равным 0,07, для остальных природных зон – 0,11.

- Результаты расчетов максимальных расходов дождевых паводков

| № | F, км² | φ | φН1%, мм | τск, мин | Φр | q'1%, л·с/км2 | Q1%, м3/с | Q2%, м3/с | Q3%, м3/с | Q5%, м3/с | Q10%, м3/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,47 | 0,08 | 8,73 | 30,00 | 5,00 | 0,220 | 0,91 | 0,76 | 0,67 | 0,56 | 0,42 |
| 2 | 0,25 | 0,11 | 12,54 | 30,00 | 4,95 | 0,220 | 0,69 | 0,57 | 0,51 | 0,43 | 0,32 |
| 3 | 1,34 | 0,04 | 4,33 | 30,00 | 50,52 | 0,059 | 0,34 | 0,28 | 0,25 | 0,21 | 0,16 |
| 4 | 0,48 | 0,07 | 7,68 | 30,00 | 11,06 | 0,170 | 0,63 | 0,52 | 0,46 | 0,39 | 0,29 |
| 5 | 0,80 | 0,08 | 9,30 | 30,00 | 12,96 | 0,150 | 1,12 | 0,93 | 0,83 | 0,69 | 0,51 |
| 6 | 0,60 | 0,06 | 6,41 | 30,00 | 42,65 | 0,064 | 0,25 | 0,20 | 0,18 | 0,15 | 0,11 |
| 7 | 3,55 | 0,03 | 3,17 | 30,00 | 75,13 | 0,045 | 0,51 | 0,42 | 0,38 | 0,31 | 0,23 |

    - Гидравлический расчет канав

В соответствии с размещением проектируемых объектов, трасса трубопровода карьерных и подотвальных вод пересекает Ручей 2 на участке проектирования нагорной канавы. На момент изысканий сток в ручье отсутствовал. Схема расположение проектируемого трубопровода и расчетный створ приведены в графической части на листе 5.

Согласно ГОСТ Р 59611-2021 [4] нагорные канавы следует устраивать для перехвата воды, поступающей с косогора и из прилегающего водосборного бассейна и последующего отвода ее к ближайшему водопропускному сооружению или в сторону от земляного полотна. Размеры нагорных канав следует принимать согласно таблице 30.

- Минимальные параметры нагорных канав

| Водоотводное сооружение | Ширина дна, м | Максимальная глубина воды, м | Крутизна откоса | Возвышение бровки над расчетным уровнем воды, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Канава | 0,6 |  | 1:1,5 | 0,2 |
| Примечание: в таблице представлены значения крутизны для внешнего откоса, крутизна внутреннего откоса должна соответствовать крутизне откоса земляного полотна |  |  |  |  |

Гидравлические расчеты канав производятся исходя из двух основных уравнений равномерного движения потока в русле:

Q=ω∙ϑ и ϑ=CRi

где Q – расход воды, м3/с; ω – площадь живого сечения потока, м2; ϑ – средняя скорость течения, м/с; R – гидравлический радиус, м; i – продольный уклон дна русла; C – скоростной коэффициент, определяемый по формуле Н.Н. Павловского:

C=1n∙Rу , R=ωP

n – коэффициент шероховатости; у – показатель степени, определяемый по приближенным формулам: при R<1 –y=1,5n, R<1 при R>1 – у=1,3n; P – смоченный периметр; h – максимальная глубина воды; a – ширина канавы по дну; b – возвышение бровки над расчетным уровнем воды.

По боковым, водоотводным и нагорным канавам вода стекает со скоростями, зависящими от их продольных уклонов, поперечного профиля, величины шероховатости стенок и дна, а также от глубины потока. При скорости течения, меньшей 0,4 – 0,5 м/с, взвешенные в воде пылеватые частицы выпадают из потока и образуют отложения наносов, что приводи к заилению канав и застою воды. Для предотвращения этого канавам придают продольные уклоны не менее 5‰ в I- III и не менее 3‰ в IV-V дорожноклиматических зонах.

| Параметр | Q | ϑ | R | i | C | n | у | P | h | a | b |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение | 0,49 | 1,36 | 0,2 | 0,005 | 42,94 | 0,017 | 0,196 | 1,8 | 0,6 | 0,6 | 0,2 |

Подбор глубины заканчивается, когда расход воды, рассчитанный, как указано выше, отличается от расчетного не более, чем на 5%.

  - Зоны особого режима

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Согласно Водному Кодексу РФ от 03.06.2006 (ред. от 25.12.2023 г.), ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров – в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса. Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.

В соответствии с п. 6, 11 ст. 65 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 г. (ред. от 25.12.2023 г.) в районе участка проектируемого строительства ширина водоохранной зоны озер составляет 50 м. Участок проектируемого строительства не попадает в водоохранную зону водных объектов.

- Определение ширины водоохраной зоны, прибрежной защитной полосы

| Наименование водотока | Протяженность, км/ Площадь зеркала, км² | Водоохранная зона, м | Прибрежная защитная полоса, м |
| --- | --- | --- | --- |
| р. Каменка | 29 | 100 | 50 |

- Сведения по контролю качества и приемке работ

С целью обеспечения контроля за полнотой и качеством инженерно-гидрометеорологических работ произведена текущая обработка материалов в процессе производства полевых работ, а после их завершения и выполнения лабораторных исследований окончательная камеральная обработка и составление технического отчета.

Предварительный (входной) контроль заключался в проверке соответствия технического задания заказчика и программы изысканий нормативным требованиям в отношении объекта, а также в проверке готовности всех подразделений изыскательской организации к работе на конкретном объекте, начиная от усвоения и понимания задач намеченных исследований, материально-технического обеспечения всех производственных подразделений и заканчивая усвоением правил по ТБ. Обеспечивался начальником отдела экологии и гидрометеорологии Бочаровой Т.Н.

Технический контроль в процессе выполнения работ состоял из проверки:

– выполнения полевых и камеральных работ;

– соответствия выполняемых работ программе ИГМИ;

– соответствия выполняемых работ требованиям технического регулирования по конкретным видам работ;

– соблюдения утвержденных графиков выполнения работ;

– промежуточных результатов определения расчетных характеристик.

Входной приемочный контроль изыскательских материалов осуществлялся по отношению полученных полевых и камеральных материалов для определения их достоверности и достаточности для разработки технического отчета по результатам ИГМИ.

Выходной технический контроль по результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий, представленных в форме технического отчета, передаваемого заказчику, был осуществлен ответственным исполнителем работ и включал в себя проверку и контроль:

– комплектности передаваемых технических отчетов и сопроводительных документов заказчику;

– оформления документации, в том числе наличие подписей исполнителей и проверяющих лиц;

– соответствия выполненных работ программе проведения инженерно-гидрометеорологических изысканий;

– достаточности выполненных изысканий для разработки проектной документации;

– соответствия инженерных изысканий требованиям технического регулирования.

Внешний контроль качества выполнения инженерных изысканий осуществлен техническим заказчиком. Выполнена задача контроля качества со стороны заказчика, а именно – проверка соответствия выполненных или выполняемых исполнителем работ и их результатов, требованиям задания, программы, нормативных технических документов.

Выполненные инженерно-гидрометеорологические изыскания по основным техническим показателям в целом удовлетворяют требованиям технического задания, действующим нормативным документам и инструкциям. По результатам выполненных работ составлен акт полевой и камеральной приемки завершенных работ (Приложение Е). Полученные материалы в полной мере удовлетворяют всем требованиям нормативной документации, заказчикам и проектировщикам.

- Заключение

- В соответствии с СП 131.13330.2020 «Строительная климатология» Актуализированная версия СНиП 23-01-99* [16] рассматриваемый район относится к климатическому подрайону IВ. Дорожно-климатическая зона согласно Приложению Б СП 34.13330.2021 [19] – IV. Согласно ГОСТ 16350-80 [5] климатический район работ – II4 (умеренно холодный). Коэффициент стратификации атмосферы – 180. Районирование согласно СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия» [17]:

Номер района по снеговым нагрузкам – III – 1,3 кН/м²

Номер района по ветровому давлению – II – 0,30 кПа.

Номер района по толщине стенки гололеда – III – 10 мм.

Нормативное значение минимальной температуры воздуха, ˚С – минус 40˚С;

Нормативное значение максимальной температуры воздуха, ˚С – плюс 37˚С.

Согласно ПУЭ (издание 7) район изысканий по гололедным нагрузкам можно отнести к IV району – 25 мм толщины стенки гололеда, по ветровому давлению к III району – 650 Па.

- Климат Кварекенского района характеризуется резковыраженной континентальностью с резкими температурными контрастами, холодной малоснежной зимой с устойчивым снежным покровом и жарким летом, быстрым переходом от зимы к лету, неустойчивым относительно малым количеством атмосферных осадков, значительным преобладанием испарения над увлажнением, с обилием солнечной радиации и высокими годовыми амплитудами температуры, которые растут в восточном направлении за счет нарастания суровости зим Средняя годовая температура для изыскиваемой территории составляет плюс 2,5°С. Среднемесячная температура воздуха наиболее холодного месяца составляет минус 15,9°С, среднемесячная температура воздуха наиболее теплого месяца составляет плюс 19,7°С. Средняя минимальная температура воздуха наиболее холодного месяца составляет минус 19,5°С, средняя максимальная температура воздуха наиболее жаркого месяца составляет плюс 27,0°С Абсолютная минимальная температура воздуха – минус 46°С. Абсолютная максимальная температура воздуха – плюс 41°С.

Средняя годовая относительная влажность воздуха для данной территории составляет примерно 71%. Максимальное ее среднемесячное значение приходится на холодный период года и оставляет 82 %. Среднемесячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца составляет 81%, среднемесячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца составляет 63%.

Количество осадков за ноябрь-март – 113,5 мм, апрель-октябрь – 239,3 мм. Среднее годовое количество осадков составляет 352,4 мм. Суточный максимум осадков – 105 мм.

Преобладающим направлением ветра является западное. В переходные периоды направление ветра неустойчиво. Скорость ветра вероятность превышения которой составляет 5% – 9 м/с. Средняя годовая скорость ветра составляет 2,4 м/с.

- Опасные гидрометеорологические явления и процессы, возможные на территории проектируемого строительства в соответствии с Приложением Б СП 482.1325800.2020 [21]: сильный ветер, сильная метель, очень сильный дождь.

- Ближайшими водными объектами к участкам изысканий являются: река Каменка, протекающая в 1,6 км восточнее участка изысканий. Непосредственно на участке работ, пересекаемые временные и постоянные водотоки отсутствуют. Указанные водотоки влияния на участок изысканий не оказывают.

- Объект изысканий входит в водосбор ближайшего водного объекта – р. Каменка (346 м). Влияния на проектируемые сооружения указанные водотоки не оказывают. Абсолютные отметки поверхности участка изысканий составляют от 355,4 до 408,1 м. Угроза затопления участка изысканий водными объектами отсутствует.

- Участок проектируемого строительства расположен за пределами водоохранных зон водных объектов.

Выполненные инженерно-гидрометеорологические изыскания по основным техническим показателям в основном удовлетворяют требованиям технического задания и действующим нормативным документам. Полученные материалы в полной мере удовлетворяют всем требованиям нормативной документации, заказчикам и проектировщикам. Технический отчет составлен согласно СП 47.13330.2016 [20].

- Используемые документы и материалы

- Альбом типовых устройств на железных и автомобильных дорогах общей сети Союза ССР. Часть I. Проектирование, конструкция водоотводных устройств и их укрепление. Москва, 1971.

- ВСН 163-83 Учет деформаций речных русел и берегов водоемов в зоне подводных переходов магистральных трубопроводов (нефтегазопроводов). Л.: Гидрометеоиздат, 1985.

- ГОСТ Р 21.101-2020. СПДС Основные требования к проектной и рабочей документации. М.: Стандартинформ, 2020.

- ГОСТ Р 59611-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Система водоотвода. Требования к проектированию. М.: ФГБУ «РСТ», 2021.

- ГОСТ 16350-80. Климат СССР. Районирование и статистические параметры климатических факторов для технических целей. М.: Издательство стандартов, 1986.

- ГОСТ 17.0.0.01-76 Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения (с Изменениями N 1,2). Охрана природы. Почвы: Сб. ГОСТов – М.: Стандартинформ, 2008.

- Классификация циркуляционных механизмов Северного полушария 
по Б.Л. Дзердзеевскому/Н.К. Кононова; отв. ред. А.Б. Шмакин; Российская акад. наук, 
Ин-т географии – Москва, Воентехиниздат, 2009. – 372 с.

- Методические рекомендации по определению расчетных гидрологических характеристик при отсутствии данных гидрометрических наблюдений – СПб.: Нестор-История, 2009.

- Научно-прикладной справочник «Климат России» (aisori-m.meteo.ru) 
В.М. Веселов, И.Р. Прибыльская, О.А. Мирзеабасов. Copyright © 2000-2011-2022 ВНИИГМИ-МЦД.

- ОДМ 218.011-98 Методические рекомендации по озеленению автомобильных дорог Организация отведения поверхностного (дождевого и талого) стока с урбанизированных территорий. Алексеев М.И., Курганов A.M – М.: Изд-во АСВ, 2000.

- Отведение и очистка поверхностных сточных вод / B.C. Дикаревский, 
A.M. Курганов, А.П. Нечаев, М.И. Алексеев – Л.: Стройиздат, 1990. – 224 с.

- Пособие по определению расчетных гидрологических характеристик /Рождественский А.В., Лобанова А.Г. – Ленинград: Гидрометеоиздат, 1984. – 447 с.

- Ресурсы поверхностных вод СССР, том 12. Нижнее Поволжье и западный Казахстан, выпуск 2 / под ред. канд. техн. наук И.Б. Вольфцуна и К. И. Смирнова. – Л.: Гидрометеоиздат, 1970. – 512 с.

- РСН 76-90. Инженерные изыскания для строительства. Технические требования к производству гидрометеорологических работ. ГОССТРОЙ РСФСР. – М.: МосЦТИСИЗ, 1990

- СП 11-103-97. п.4.1, 4.5-4.7, 4.12, 4.17, 4.29, 4.36-4.37, 7.2, 9.3, Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства - М.: ПНИИИС Госстроя России, 1997.

- СП 131.13330.2020 «Строительная климатология» Актуализированная версия 
СНиП 23-01-99*. (с Изменениями № 1) - М.: Стандартинформ, 2021.

- СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*(с Изменениями № 1, 2, 3, 4) - М.: ФГБУ «РСТ», 2022.

- СП 33-101-2003. Определение основных расчетных гидрологических характеристик - М.: Госстрой России, ФГУП ЦПП, 2004.

- СП 34.13330.2021 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*. Официальный сайт ФАУ «ФЦС» www.faufcc.ru по состоянию на 12.03.2021 г.

- СП 47.13330.2016. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96 (с Изменениями № 1) – М.: Стандартинформ, 2017.

- СП 482.1325800.2020 Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ – М.: Стандартинформ, 2020.

- СП 529.1325800.2023 Определение основных расчетных гидрологических характеристик. Официальный сайт Минстроя России minstroyrf.gov.ru по состоянию на 17.10.2023 г.

Приложение А. Техническое задание

Продолжение приложения А

Продолжение приложения А

Продолжение приложения А

Продолжение приложения А

Продолжение приложения А

Продолжение приложения А

Продолжение приложения А

Продолжение приложения А

Продолжение приложения А

Продолжение приложения А

Окончание приложения А

Приложение Б. Программа изысканий

Продолжение приложения Б

Продолжение приложения Б

Продолжение приложения Б

Продолжение приложения Б

Продолжение приложения Б

Продолжение приложения Б

Продолжение приложения Б

Продолжение приложения Б

Продолжение приложения Б

Продолжение приложения Б

Продолжение приложения Б

Продолжение приложения Б

Продолжение приложения Б

Продолжение приложения Б

Продолжение приложения Б

Продолжение приложения Б

Продолжение приложения Б

Продолжение приложения Б

Продолжение приложения Б

Продолжение приложения Б

Продолжение приложения Б

Продолжение приложения Б

Продолжение приложения Б

Продолжение приложения Б

Продолжение приложения Б

Продолжение приложения Б

Продолжение приложения Б

Продолжение приложения Б

Продолжение приложения Б

Окончание приложения Б

Приложение В. Выписка из реестра СРО

Окончание приложения В

Приложение Г. Сведения от организаций

Приложение Г.1. Сведения от ФГБУ «Приволжское УГМС»

Продолжение приложения Г.1

Продолжение приложения Г.1

Окончание приложения Г.1

Приложение Г.2. Сведения от ФГБУ «Приволжское УГМС»

Окончание приложения Г.2

Приложение Д. Перечень и критерии опасных гидрометеорологических явлений

Таблица Д.1 – Перечень и критерии опасных гидрометеорологических явлений по территории Челябинской области

| № п/п | Явление | Интенсивность |
| --- | --- | --- |
| - Метеорологические |  |  |
| 1 | Очень сильный ветер | Ветер при достижении скорости при порывах не менее 25 м/с, или средней скорости не менее 20 м/с |
| 2 | Ураганный ветер (ураган) | Ветер при достижении скорости 33 м/с и более |
| 3 | Шквал | Резкое кратковременное (в течение нескольких минут, но не менее 1 мин) усиление ветра до 25 м/с и более |
| 4 | Смерч | Сильный маломасштабный вихрь в виде столба или воронки, направленный от облака к подстилающей поверхности |
| 5 | Сильный ливень | Сильный ливневый дождь с количеством выпавших осадков не менее 30 мм за период не более 1 ч |
| 6 | Очень сильный дождь (очень сильный дождь со снегом, очень сильный мокрый снег, очень сильный снег с дождем) | Значительные жидкие или смешанные осадки (дождь, ливневый дождь, дождь со снегом, мокрый снег) с количеством выпавших осадков не менее 50 мм за период времени не более 12 ч |
| 7 | Очень сильный снег | Значительные твердые осадки (снег, ливневый снег) с количеством выпавших осадков не менее 20 мм за период времени не более 12 ч |
| 8 | Продолжительный сильный дождь | Дождь с короткими перерывами (не более 1 ч) с количеством осадков не менее 100 мм за период времени более 12 ч, но менее 48 ч, или 120 мм за период времени более 2 суток, но не более 3 суток. |
| 9 | Крупный град | Град диаметром 20 мм и более |
| 10 | Сильная метель | Перенос снега с подстилающей поверхности (часто сопровождаемый выпадением снега из облаков) сильным (со средней скоростью не менее 15 м/с) ветром и с метеорологической дальностью видимости не более 500 м продолжительностью не менее 12 ч |
| 11 | Сильная пыльная (песчаная) буря | Перенос пыли (песка) сильным (со средней скоростью не менее 15 м/с) ветром и с метеорологической дальностью видимости не более 500 м продолжительностью не менее 12 ч |
| 12 | Сильный туман (сильная мгла) | Сильное помутнение воздуха за счет скопления мельчайших частиц воды (пыли, продуктов горения), при котором значение метеорологической дальности видимости не более 50 м продолжительностью не менее 12 ч |
| 13 | Сильное гололедно - изморозевое отложение | Диаметр отложения на проводах гололедного станка: гололеда – диаметром не менее 20 мм; сложного отложения или мокрого (замерзающего) снега – диаметром не менее 35 мм; изморози – диаметром не менее 50 мм |
| 14 | Сильный мороз | В период с декабря по февраль значение минимальной температуры воздуха на территории Оренбургской, области -40°С и ниже |
| 15 | Аномально холодная погода | В период с октября по март в течение 5 дней и более значение среднесуточной температуры воздуха ниже климатической нормы на 9 °С и более |
| 16 | Аномально жаркая погода | В период с апреля по сентябрь в течение 5 дней и более значение среднесуточной температуры воздуха выше климатической нормы на 9°С и более |

Продолжение приложения Д

Продолжение таблицы Д.1

| 17 | Сильная жара | В период с июня по август значение максимальной температуры воздуха на территории Оренбургской, области +40°С и выше. |
| --- | --- | --- |
| 18 | Чрезвычайная пожарная опасность | Показатель пожарной опасности относится к 5 классу (10000°С по формуле Нестерова) |
| - Агрометеорологические |  |  |
| 19 | Заморозки | Понижение температуры воздуха и/или поверхности почвы (травостоя) до значений ниже 0°С на фоне положительных средних суточных температур воздуха в периоды активной вегетации сельхозкультур или уборки урожая, приводящее к их повреждению, а также к частичной или полной гибели урожая сельхозкультур |
| 20 | Переувлажнение почвы | В период вегетации сельхозкультур в течение 20 дней (в период уборки в течение 10 дней) состояние почвы на глубине 10-12 см по визуальной оценке увлажненности оценивается как липкое или текучее; в отдельные дни (не более 20 % продолжительности периода) возможен переход почвы в мягкопластичное или другое состояние |
| 21 | Суховей | Ветер скоростью 7 м/с и более при температуре выше 25°С и относительной влажности не более 30 %, наблюдающиеся хотя бы в один из сроков наблюдений в течение 3 дней подряд и более в период цветения, налива, созревания зерновых культур |
| 22 | Засуха атмосферная | В период вегетации сельхозкультур отсутствие эффективных осадков (более 5 мм в сутки) за период не менее 30 дней подряд при максимальной температуре воздуха выше 25°С. В отдельные дни (не более 25 % продолжительности периода) возможно наличие максимальных температур ниже указанных пределов |
| 23 | Засуха почвенная | В период вегетации сельхозкультур за период не менее 3 декад подряд запасы продуктивной влаги в слое почвы 0-20 см составляют не более 10 мм или за период не менее 20 дней, если в начале периода засухи запасы продуктивной влаги в слое 0-100 см были менее 50 мм |
| 24 | Низкие температуры воздуха при отсутствии снежного покрова или при его высоте менее 5 см, приводящие к вымерзанию посевов озимых | Понижение температуры воздуха ниже минус 25°С при отсутствии снежного покрова или понижение температуры воздуха ниже минус 30°С при высоте снежного покрова менее 5 см, обуславливающее понижение температуры на глубине узла кущения растений ниже критической температуры вымерзания, приводящее к изреженности и/или полной гибели озимых культур |
| 25 | Сочетание высокого снежного покрова и слабого промерзания почвы, приводящее к выпреванию посевов озимых | Длительное (более 6 декад) залегание высокого (более 30 см) снежного покрова при слабо промерзшей (до глубины менее 30 см) или талой почве. При этом минимальная температура почвы на глубине 3 см удерживается от минус 1°С и выше, что приводит к частичной или полной гибели посевов озимых культур |
| 26 | Ледяная корка | Слой льда на поверхности почвы (притертая ледяная корка) толщиной 2 см и более, залегающая 4 декады и более в период зимовки озимых культур |
| 27 | Комплекс неблагоприятных метеоявлений: -частые дожди -повышенная влажность воздуха | В период уборки урожая с/х культур в течение 7 дней подряд и более явления, входящие в комплекс неблагоприятных метеоявлений, имели следующие значения: ежедневное количество осадков 1 мм и более при сумме осадков за этот период более 150% декадной нормы; среднесуточное значение относительной влажности воздуха 80% и более |
| - Гидрологические |  |  |
| 28 | Половодье | Ежегодный подъем уровня воды в реках, вызываемый таянием снега и льда до отметок: Оренбургский ЦГМС р. Суундук – Майский 900 см (880 см) |

Продолжение приложения Д

Окончание таблицы Д.1

| 29 | Затор | Скопление льдин в русле реки во время ледохода, вызывающее стеснение водного сечения и связанный с этим подъем уровня воды повторяемостью наивысших уровней менее 10% |
| --- | --- | --- |
| 30 | Паводок | Быстрый подъем уровня воды, возникающий нерегулярно от сильных дождей и кратковременного снеготаяния, до отметок обеспеченностью наивысших уровней менее 10% |
| Региональный перечень и критерии метеорологических явлений, сочетания которых образуют ОЯ по территории ответственности ОНС Приволжского УГМС |  |  |
| 31 | Комплексы метеорологических явлений (КМЯ) | -сочетание скорости ветра при порывах 15 м/с и более и отложения гололеда (диаметр не менее 10 мм), сложного отложения (диаметр не менее 20 мм) или налипания мокрого снега (диаметром не менее 25 мм); -сочетание ветра скоростью при порывах 15 м/с и более и низкой температуры воздуха (-25°С и ниже) в течение 6 часов и более; -сочетание шквала, ливня, ветра со скоростью 20 м/с и более, грозы и града любой величины; -сочетание тумана (видимостью 50 м в течение 6 часов и более) и гололеда диаметром 15 мм и более, или сложного отложения диаметром 25 мм и более, или изморози – 35 мм и более. |

Приложение Е. Акт контроля и приемки работ

Приложение Ж. Фотоматериалы

Рис. 1. Ручей №2

Рис. 2. Ручей №2

Рис. 3. Ручей №1

Рис. 4. Ручей №1

Рис. 5. Ручей №1

Рис. 6. Ручей №1

| Таблица регистрации изменений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в док. | Номер док. | Подп. | Дата |
|  | Изме-ненных | Заме-ненных | Новых | Аннули- рованных |  |  |  |  |